ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Компьютерный тренажерный комплекс установки ЭЛОУ-АВТ со встроенным ИИ-тьютором (КТК ЭЛОУ-АВТ Смарт-Тьютор)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 1. Общие сведения и назначение комплекса

Компьютерный тренажерный комплекс «КТК ЭЛОУ-АВТ Смарт-Тьютор» представляет собой учебно-тренировочную систему для подготовки, аттестации и отработки противоаварийных действий операторов технологических установок первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ). Комплекс сочетает в себе динамическую математическую модель технологического процесса, SCADA-интерфейс реального времени, средства имитации аварийных отказов оборудования для инструктора и интеллектуальную систему оценки (ИИ-тьютор) на базе нейросетевых и алгоритмических методов.

📌 Ключевые роли и назначение системы • АРМ Оператора: мнемосхема технологической установки, панель КИПиА, управление исполнительными механизмами (насосы, клапаны, уставки горелок печей), тренды параметров в реальном времени, аварийные алерты и ИИ-подсказки. • АРМ Инструктора: выбор и запуск сценариев (пуск, останов, аварии), конструктор сценариев, дистанционный ввод отказов оборудования (9 типов неисправностей), мониторинг действий обучаемого, итоговый протокол (ScoreCard).

# 2. Архитектура программного комплекса

Система построена по клиент-серверной микросервисной архитектуре с разделением на независимые уровни представления, оркестрации, физико-химической симуляции и предиктивного анализа:

+-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ (FRONTEND) ¦ ¦ - АРМ Оператора (Мнемосхема SCADA, КИПиА, Тренды, Алерты) ¦ ¦ - АРМ Инструктора (Управление сессиями, Ввод 9 отказов, Конструктор, ScoreCard) ¦ ¦ Технологии: React 19, TypeScript, Ant Design, styled-components, Recharts, Vite ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ │ ▲ (REST API / JWT + WebSocket 1 Гц) ▼ │ +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ СЕРВЕРНЫЙ СЛОЙ (BACKEND API) ¦ ¦ - FastAPI (REST-маршруты, управление жизненным циклом сессий, безопасность) ¦ ¦ - WebSocket Manager (двусторонний обмен телеметрией и командами, ping/pong) ¦ ¦ - RBAC Security (разграничение ролей, rate limiting команд, HMAC-SHA256 подпись) ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ │ │ │ ▼ ▼ ▼ +-----------------------+ +-----------------------------+ +---------------------+ ¦ СИМУЛЯТОР ФИЗИКИ ¦ ¦ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ИИ ¦ ¦ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ¦ ¦ - Маршрут: ЭЛОУ-АТ-ВТ ¦ ¦ - ONNX LSTM (прогноз на 15с)¦ ¦ - SQLite (WAL-режим)¦ ¦ - Печи П-1 / П-3 ¦ ¦ - Гибридный индикатор риска ¦ ¦ - Пользователи ¦ ¦ - Колонны К-1 / К-2 ¦ ¦ - LCS сравнение регламента ¦ ¦ - Протоколы сессий ¦ ¦ - Автоматика ПАЗ/ESD ¦ ¦ - RAG / TF-IDF поиск норм ¦ ¦ - Аудит действий ¦ +-----------------------+ +-----------------------------+ +---------------------+

| Слой | Стек технологий | Функциональная роль |
| --- | --- | --- |
| Frontend (АРМ) | React 19, TypeScript, Vite, AntD, Recharts | Интерфейс SCADA-мнемосхемы, отображение приборов КИПиА, ввод управляющих воздействий, отрисовка графиков. |
| Backend (API) | Python 3.11+, FastAPI, Pydantic v2, Uvicorn | Обработка REST-запросов, авторизация через JWT, управление WebSocket-подключениями, валидация команд. |
| Physics Engine | Python (NumPy, SciPy), ООП модель установки | Динамический расчет материальных и тепловых балансов, гидродинамики колонн и печей с шагом 1 секунда. |
| AI / ML Core | PyTorch (обучение), ONNX Runtime (инференс CPU) | Прогноз температуры, давления и уровня на 15 сек вперед, гибридная оценка аварийного риска, LCS-анализ действий. |
| Data & Security | SQLite, HMAC-SHA256, bcrypt, JSON-реестры | Хранение учетных записей, журнал аудита с защитой от подделки, версионированные сценарии обучения. |

# 3. Модель технологического процесса и блокировки ПАЗ

Математическая модель охватывает сквозную цепочку первичной переработки нефти:
1. Блок ЭЛОУ (Электрообессоливающая установка): моделирует динамику остаточного содержания солей и воды, подачу деэмульгатора насосом Н-20 и проскок солей при нарушении технологического режима.
2. Атмосферный блок АТ (Печь П-1 и атмосферная колонна К-1): детальная динамика теплопередачи в радиантной и конвективной секциях печи, материальный баланс паровой и жидкой фаз в колонне К-1, влияние отпарного пара.
3. Вакуумный блок ВТ (Печь П-3 и вакуумная колонна К-2): расчет остаточного вакуума, создаваемого пароэжекторной группой, гидравлический перепад давления по 43 тарелкам (0.0208 МПа), динамика охлаждения и заполнения куба с учетом транспортного запаздывания датчиков (40–50 секунд).

Технологические границы и пороги системы противоаварийной защиты (ПАЗ/ESD):

| Параметр / Прибор | Норма | Аварийный порог / ПАЗ | Физический смысл / Реакция ПАЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Печь П-1 (TRC-1) | 300 – 360 °C | > 365.0 °C (Авария) | Прогар змеевика печи. ПАЗ: автоматическая отсечка топливного газа. |
| Давление К-1 (PRSA 204) | 0.10 – 0.44 МПа | > 0.4707 МПа (4.8 кгс/см²) | Блокировка ПАЗ: открытие сброса на факел через клапан V-2. |
| Разгерметизация К-1 | < 0.44 МПа | > 0.60 МПа | Критическая авария разгерметизации корпуса атмосферной колонны. |
| Уровень куба К-1 (LRCSA 602) | 30 – 70 % | < 15.0 % (ПАЗ) / > 98.0 % | Защита насосов куба от сухого хода (<15%) и предотвращение захлебывания (>98%). |
| Вакуум К-2 (Остаточное Р) | 0.005 – 0.02 МПа | > 0.08 МПа (Критический) | Срыв вакуума в колонне К-2 при отказе пароэжекторов. |
| Уровень нефти ЭЛОУ | > 3500 мм | < 3500 мм (Техрегламент) | Снятие напряжения с электродов ИПМ во избежание взрыва газовой фазы. |

# 4. Учебные сценарии и отказы оборудования

В комплексе реализована библиотека из 7 базовых регламентных сценариев и 9 видов аппаратных отказов, а также графический конструктор сценариев для создания авторских заданий инструктором:

Базовые учебные сценарии:
1. Пуск установки ЭЛОУ-АВТ: Последовательный набор уровня в К-1 насосом Н-20, подача сырья через печь П-1 в К-2 насосом Н-2, запуск контура П-3 и вывод печей на рабочий температурный режим (300–365 °C).
2. Плановый останов печей П-1 и П-3: Плавное снижение тепловой нагрузки, прекращение подачи топлива, циркуляция для расхолаживания змеевиков.
3. Аварийный останов колонны К-1: Действия оператора при резком падении уровня или нарушении технологического режима фракционирования.
4. Сброс избыточного давления К-1: Ликвидация аварийного роста давления, открытие клапана V-2 на факел, регулирование подачи сырья.
5. Перевод установки на рециркуляцию: Переключение технологических потоков на циркуляционный контур без выдачи готовых фракций.
6. Прорыв солей из блока ЭЛОУ: Увеличение подачи деэмульгатора, дренаж отстоявшейся подтоварной воды, регулирование температуры ЭЛОУ.
7. Срыв вакуума в колонне К-2: Восстановление подачи рабочего пара на эжекторы, балансировка откачки гудрона насосами Н-4 / Н-32.

Реестр аварийных отказов оборудования, инициируемых инструктором:

| Идентификатор | Наименование отказа | Физическое проявление в модели |
| --- | --- | --- |
| pump_fail | Отказ сырьевого насоса Н-20 | Прекращение подачи сырья в установку даже при открытом клапане V-1. |
| coil_overheat | Прогар / перегрев змеевика П-1 | Неконтролируемый аномальный рост температуры выше порога 365 °C. |
| valve_jam | Заедание сбросного клапана V-2 | Клапан не снижает давление в К-1 при открытии (механический клин). |
| power_fail | Полный отказ электроснабжения | Мгновенный останов всех насосов, сброс уставок горелок печей до 20 °C. |
| air_fail | Отказ воздуха КИПиА | Клапаны V-1 и V-3 закрываются (нормально закрытые), V-2 блокируется. |
| steam_fail | Срыв подачи отпарного пара | Прекращение отпарки легких фракций в стриппинге, резкий рост P-1 и L-1. |
| elou_desalt_fail | Нарушение обессоливания ЭЛОУ | Проскок хлористых солей и пластовой воды в сырьевой поток печи П-1. |
| vt_vacuum_loss | Срыв вакуума блока ВТ | Падение разрежения и рост остаточного давления в К-2 выше 0.08 МПа. |
| k2_pump_fail | Отказ насосов откачки куба К-2 | Отказ рабочих агрегатов Н-4 / Н-32, быстрый рост уровня гудрона в К-2. |

# 5. Интеллектуальный модуль (AI/ML) и оценка действий

В состав тренажера входит четырехкомпонентный интеллектуальный модуль, решающий задачи предиктивной аналитики, оценки риска, контроля действий оператора и информационно-справочной поддержки:

1. Нейросетевой предиктор (LSTM в формате ONNX):
• Архитектура: двухслойная рекуррентная сеть LSTM, оптимизированная для быстрого инференса на CPU через ONNX Runtime.
• Входные данные: скользящее временное окно 30 секунд по 7 технологическим параметрам (T_1, P_1, L_1, V_1, V_2, V_3, уставка печи).
• Выходные данные: предиктивная траектория ключевых параметров (температура, давление, уровень) на горизонт 15 секунд вперед.
• Скорость инференса: менее 5 мс на шаг симуляции.

2. Гибридный расчет техногенного риска (Risk Index):
Оценка вероятности аварии строится как ансамбль трех независимых источников:
• Нейросетевой прогноз выхода параметров за предупредительные границы в пределах 15 секунд;
• Численный экстраполятор трендов (полиномиальная аппроксимация первой производной dX/dt);
• Экспертные правила ПАЗ (близость к отсечкам 0.47 МПа, 365 °C, 15% уровня).
Итоговый риск агрегируется в шкалу 0–100% с цветовой дифференциацией (Зеленый / Желтый / Красный).

3. Алгоритмическая оценка регламентных действий (LCS-тьютор):
Фактическая цепочка переключений оператора сопоставляется с эталонной последовательностью (Golden Sequence) с помощью детерминированного алгоритма наибольшей общей подпоследовательности (Longest Common Subsequence — LCS). Это исключает влияние случайных пропусков шагов и объективно формирует ScoreCard (точность выполнения, штрафы за опасные действия, затраченное время).

4. RAG-ассистент регламентной базы знаний:
Встроенный модуль поиска по техническому регламенту установки ЭЛОУ-АВТ на основе TF-IDF. При возникновении отклонений ассистент выдает обучаемому контекстные подсказки с точной ссылкой на пункты нормативной документации.

# 6. Информационная безопасность и контроль целостности

В соответствии с требованиями к компьютерным тренажерным комплексам критически важных объектов, в проекте реализована комплексная модель информационной безопасности:

📌 Механизмы ИБ в КТК ЭЛОУ-АВТ • Контроль целостности протоколов (HMAC-SHA256): каждый итоговый ScoreCard подписывается криптографическим хэшем с секретной солью сервера. Любая попытка модификации баллов или времени сессии в базе данных мгновенно детектируется как компрометация. • Ролевой контроль доступа (RBAC): строгое разграничение прав Operator и Instructor на уровне FastAPI зависимостей и WebSocket. • Защита от DoS и флуда команд (Rate Limiting): ограничение частоты переключения арматуры и насосов (не более 5 команд в секунду на сессию). • Неизменяемый журнал аудита: сквозное логирование всех действий пользователя с метками времени и IP-адресами.

# 7. Стек технологий, развертывание и статус проекта

Проект полностью упакован в контейнеры Docker и готов к локальному или серверному развертыванию через Docker Compose. В продакшен-контуре используется обратный прокси-сервер Caddy с автоматическим TLS-шифрованием.

Текущий статус реализации (MVP):
• Полностью реализованы и верифицированы сквозные интерфейсы оператора и инструктора;
• Успешно проходят 156 backend unit/integration тестов, архитектурные линтеры ruff и проверки контрактов слоев;
• Доказана работоспособность WebSocket-контура при непрерывной телеметрии 1 Гц;
• Сформированы Model Card и Data Card для ML-компонентов;
• Развернут рабочий публичный демонстрационный стенд.